ПРИЛОЖЕНИЕ А

IІІ. Техническа спецификация и/или задание:

# Предлаганото оборудване трябва да е ново и  неупотребявано, и със следните минимални параметри:

ТИП 1 – МФУ Формат А4 висок клас – 30 бр.

| МФУ | Минимални изисквания |
| --- | --- |
| Тип | Лазерно монохромно МФУ |
| Функции | Копиране, принтиране, цветно сканиране |
| Съвместимост с операционни системи | Windows XP, 2003, 2008, Vista, 7, 8 |
| Оригинален размер на хартията (макс.) | А4 |
| Скорост на копиране/принтиране A4 | min. 35 стр/мин A4 |
| Скорост на сканиране | Мин. 20 стр/мин.А4 |
| Разделителна способност при принтиране | Мин. 1200 х 1200 dpi |
| Време за отпечатване на първо копие | Max. 8.0 сек. |
| Входящ капацитет на хартията | Тава за мин. 250 листа |
| Двустранно автоматично принтиране | Да |
| Двустранно автоматично сканиране | Да |
| Непрекъснато копиране (макс. Копия) | 1-99 копия |
| Двустранно автоматично копиране | Да |
| Диапазон на намаляване/увеличаване: | 25 - 400% (стъкло), 25 - 400% (ADF) |
| Дестинации при сканиране | Scan to Email |
|  | Scan to USB |
|  | Scan to PC |
|  | Scan to FTP |
|  | Scan to SMB |
| Разделителна способност при сканиране | (оптична): 1200 x 1200 dpi, с възможност за подобрение/интерполиране/ до мин. 4800 x 4800 dpi |
| Процесор | мин. 500 MHz |
| Памет | Мин. 256MB |
| Езици за принтиране | PostScript3 / PCL6 / PCL5e / IBM ProPrinter / EPSON / PDF |
| Двустранно автоматично подаване на оригинали DADF | Да за мин. 50 листа |
| Консуматив работещ с машината 1 тонер касета/без тонер касетата при доставка/ | За минимум 10 000 копия |
| Тегло на хартията от стандартна тава | 60 - 160 g/m2 |
| Тегло на хартията от мултифункционална тава | 60 - 220 g/m2 |
| Интерфейс | Стандартен USB 2.0, може и USB 3.0, 10/100/Base-T Ethernet, USB direct print |
| Включен консуматив /тонер касета при доставка/ | Да |
| Максимално месечно натоварване | Мин. 60 000 стр. месечно |

ТИП 2 – МФУ Формат А4 среден клас – 30 бр.

| МФУ | Минимални изисквания |
| --- | --- |
| Тип | Лазерно монохромно МФУ |
| Функции | Копиране, принтиране, цветно сканиране |
| Оригинален размер на хартията (макс.) | А4 |
| Скорост на копиране/принтиране A4 | min. 25 стр/мин A4 |
| Разделителна способност при принтиране | Минимална ефективна резолюция 1200 x 600 dpi |
| Време за отпечатване на първо копие | Max. 10 сек. |
| Входящ капацитет на хартията | Тава за мин. 250 листа |
| Двустранно принтиране автоматично | Да |
| Непрекъснато копиране (макс. Копия) | 1-99 копия |
| Диапазон на намаляване/увеличаване: | 25 - 400% (стъкло), 25 - 400% (ADF) |
| Дестинации при сканиране | Scan to PC |
| Разделителна способност при сканиране | (оптична): 1200 x 1200 dpi, с възможност за подобрение/интерполиране/ до мин. 4800 x 4800 dpi |
| Процесор | Мин. 500 MHz |
| Памет | Мин. 128 MB |
| Езици за принтиране | PCL6 / PCL5e / SPL |
| Автоматично подаване на оригинали | Да за мин. 40 листа |
| Тегло на хартията от стандартна тава | 60 - 160 g/m2 |
| Тегло на хартията от мултифункционална тава | 60 - 220 g/m2 |
| Интерфейс | USB 2.0 може и USB 3.0, 10/100/Base-T Ethernet |
| Включен консуматив /тонер касета при доставка/ | Да |
| Максимално месечно натоварване | Мин. 10 000 стр. месечно |

ТИП 3 – черно бял принтер А4 среден клас с мрежа и двустранен печат – 30 бр.

| МФУ | Минимални изисквания |
| --- | --- |
| Тип | Лазерен принтер |
| Оригинален размер на хартията (макс.) | А4 |
| Скорост на принтиране A4 | min. 25 стр/мин A4 |
| Разделителна способност при принтиране | Мин. 1200 x 600 dpi |
| Време за отпечатване на първо копие | Max. 10 сек. |
| Входящ капацитет на хартията | Тава за 250 листа |
| Двустранно автоматично принтиране | Да |
| Процесор | Мин. 500 MHz |
| Памет | Мин. 128 MB |
| Езици за принтиране | PCL6 / PCL5e / SPL |
| Тегло на хартията от стандартна тава | 60 - 160 g/m2 |
| Тегло на хартията от мултифункционална тава | 60 - 220 g/m2 |
| Интерфейс | USB 2.0, 10/100/Base-T Ethernet |
| Включен консуматив /тонер касета при доставка/ | Да |
| Максимално месечно натоварване | Мин. 10 000 стр. месечно |

ТИП 4 – МФУ Формат А3 висок клас – 1 бр.

| МФУ | Минимални изисквания |
| --- | --- |
| Технология | Цветна лазерна технология |
| Скорост на печат и копиране черно-бяло | Мин. 20 стр/мин черно-бяло A4 |
| Скорост на печат и копиране цветно | Мин. 20 стр/мин цветно А4 |
| Формат | А3 |
| Езици за печат | PDF, PCL 5c, PCL 6 emulations. |
| Намаление и увеличение | 25 – 400 % със стъпка 1% |
| Разделителна способност при копиране, принтиране и сканиране | 600 х 600 dpi |
| Двустранно копиране, принтиране, сканиране | Да |
| Интерфейс | Ethernet 10/100/1000 |
| Брой копия от 1 оригинал | 9999 от един оригинал |
| Тегло на хартията | Мин. 60 – 210 г.м.кв. |
| Памет | Мин. 1 GB |
| Касети за хартия | Мин. 2 х 500 листа. По една касета за формат А3 и А4. |
| Процесор | Мин. 1.0 GHz Processor |
| HDD | Мин. 50 GB |
| Двустранно автоматично подаващо устройство (DADF) | За мин. 50 листа |
| Скорост на сканиране | Мин. 50 изображения цветно и черно-бяло в минута |
| Дестинации при сканиране | Scan to Network, Scan to Email, Scan to Folder, Scan to SMB or FTP, Scan to USB Memory Device. |
| Включен консуматив /тонер касета при доставка/ | Да |
| Месечно натоварване | Мин. 50 000 стр.А4 на месец |