Приложение 20

Техническо описание и цел на обществена поръчка с предмет:

„Проучвателно-проектантски работи за стабилизиране на откоси на републикански път ІІІ-866 „Смолян-Стойките-Широка Лъка-Михалково-Кричим-Стамболийски“ при км 98+900 и км 102+000, ляво“

  - Кратко описание на констатираните процеси по републиканския път и целта на обществената поръчка.

  - при км 98+900

На лице е възникнало срутище, като по време на извършен оглед от страна на представители на Възложителя, се констатира паднала на пътното платно скална маса, която е намалила габарита на пътя. Откосът (в ляво) е почти отвесен с височина около 25 м. Дължината на участъка е 180 м. Пътният участък в годините назад непрекъснато е затрупван от скални късове.

Върху скалният масив над пътното платно се установиха пукнатини с различна дължина и дълбочина, които са оформили отделни късове и във всеки един момент съществува реална опасност същите да се откъснат и да достигнат до пътното платно.

- при км 102+000

Проблематичното в случая е, че срутището е разположено на около 100-180 м. по ската над пътя (в ляво по нарастване на километража). При откъсване на единичен блок съществува реална опасност, същият да генерира значителна кинетична енергия до достигане на пътното платно. Приблизителният обем скална маса, която се очаква да падне при евентуално срутване е около 2000 м3. Това би довело до затварянето на пътя за дълго време.

Целта на обществената поръчка е извършването на подробни инженерно-геоложки проучвания за изясняване обхвата и динамиката на проявилия се срутищен процес на републикански път ІІІ - 866 „Смолян - Стойките - Широка Лъка - Михалково - Кричим - Стамболийски” при км 98+900 до км 102+000, ляво”и разработване на техническо решение за стабилизирането на откосите.

  - Обхват и съдържание на проучвателно - проектантските работи

За установяване на инженерно-геоложките условия в обсега на засегнатите участъци, изясняване на причините, обхвата и динамика на проявилите дестабилизационните процеси, и за получаване на достатъчен обем достоверни показатели за свойствата на масива е необходимо да бъдат извършени архивни, полеви и лабораторни инженерно-геоложки и геотехнически проучвания, както следва:

- Тахиметрична снимка в М1:500 или 1:200, изготвена в координатна система 1970 и Балтийска височинна система.

- Инженерно-геоложка картировка на масива в М1:500 или 1:200.

- На геодезическата снимка да бъде определен обхвата на развилия се процес, същата да бъде съвместена с актуална кадастрална карта/план или върху картата за възстановената собственост (КВС) на землището и да дава информация за начина на трайно ползване и собствеността на терена. Набавянето на необходимите изходни данни за геодезическото заснемане в цифров вид и на хартиен носител са задължение на проектанта.

- Извършване на достатъчен обем полско-проучвателни работи за изясняване обхвата и динамиката на дестабилизирания масив – сондажи, шурфи, разчистки (съгласно Наредба № 12/03.07.2001 г.). При необходимост могат да се използват и геофизични методи за проучване – електросондиране (ВЕС), сеизмика, но само като съпътстващи методи на проучване.

- Вземане на оптимален брой земни и/или скални проби (включително и от подложката) за характеристика на физикомеханичните свойства на инженерно-геоложките разновидности (минимум 3бр. от разновидност).

- Извършване на комплекс от лабораторни изследвания.

- При наличие на подземни води да се направи химичен анализ за агресивността им спрямо бетон и стомана.

- Всички полеви и лабораторни данни да бъдат обработени и представени в окончателен инженерно-геоложки доклад, включващ разчленяването на масива на инженерно-геоложки профили, получаване на изчислителни показатели на инженерно-геоложките разновидности и определяне устойчивостта на склона при различни нива на подземните води (ако има такива), динамични натоварвания и коефициента на сеизмично ускорение. Устойчивостта на масива да бъде оценена, както в моментното състояние, така и след стабилизиране на откоса. При изчисляването на устойчивостта да се определи силата, гарантираща минимално допустимия коефициент на устойчивост, посочен в действащата нормативна уредба.

- Инженерно-геоложкият доклад да има следното съдържание:

І. Обща част.

1. Обем и методика на полевите и лабораторните изследвания.

2. Геоморфоложки условия

3. Геоложки условия

3.1. Геоложки свити

3.2. Тектонски условия

4. Хидрогеоложки условия

ІІ. Специална част

5. Инженерно-геоложки условия

5.1. Инженерно-геоложки разновидности

5.2. Геодинамични явления и процеси

5.3. Анализ на получените резултати

6. Изводи и препоръки за проектиране на укрепителни съоръжения

6.1. Изводи

6.2. Препоръки за укрепване на дестабилизирания масив.

7. Приложения

А. Текстови

1. Сондажни колонки

2. Протоколи от лабораторни изследвания

3. Таблици със стабилитетни изчисления

Б. Графични

1. Ситуация на изследвания участък м1:200 или 1:500

2. Инженерно-геоложка картировка на засегнатия участък М1:200 или 1:500

3. Профил 1 М1:200 или 1:300

4. Профил 2 М1:200 или 1:300

5. Профил 3 М1:200 или 1:300

6. Профил 4 М1:200 или 1:300

- Проучвателно - проектантските работи се осъществяват на два етапа и съдържат:

I ЕТАП: Вариантни решения

Част „Геодезия”

Част „Инженерно-геоложки проучвания”

Част „Вариантни решения” - на база инженерно-геоложкия доклад се представят вариантни решения, за укрепване на засегнатите участъци и възстановяването им, като същите бъдат приблизително остойностени. За избрания от Възложителя вариант за укрепване се изготвя технически проект.

II ЕТАП: Технически проект

Част „Пътна” - ако е необходимо

Част „Конструктивна” - оразмеряване на укрепителните съоръжения и статически изчисления

Част „План за безопасност и здраве”

Част „Временна организация на движение” по Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците и „Постоянна организация на движение” съгласувани с ОПП ОДМВР.

Част „Контролно - измервателна система”

фирми и лаборатории.

- Екземпляри

Вариантните решения се представят в два екземпляра.

След преглед на представените проектни материали и избор на вариант за възстановяване на пътните участъци от ЕТИС при АПИ, същият да бъде подробно разработен във фаза „Технически проект”.

За преглед на техническия проект да се представят два комплекта по всички части, на български език.

След прегледа на проекта и приемането му от ЕТИС при АПИ, проектните материали да се представят, както следва:

- чертежи в оригинал на български език, във формат А3, текстовата част във формат А4 - обяснителна записка, всички таблици, количествени сметки, ведомости и статически изчисления - подробни и обобщени, във вид удобен за размножаване;

- оригинал на инженерно - геоложките проучвания - 4 комплекта;

- оригинал на технически проект - 4 комплекта;

- цифров носител с окончателна информация и запис на проекта на “CD” - 2 бр.

Забележка: Необходимите части за двата етапа на проучване и проектиране се представят от Изпълнителя за всяко километрично положение по отделно.

  - Технически спецификации и/или задания

При разработването на проектното решение да се спазват изискванията на следните документи :

- „Закон за пътищата”,

- „Наредба № 1 за проектиране на пътища”,

- „Норми за проектиране на пътища” от 2000 г.,

- „Техническа спецификация” на Агенция „Пътна инфраструктура” от 2014 г.,

- „Наредба № 12 от 03.07.2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони”,

- „Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”,

- „Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътищата по Републиканската пътна мрежа” от 2010 г. на АПИ,

- „Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците”,

- „Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”,

- Действащи наредби и стандарти в областта на пътищата, съоръженията и комуникациите на други ведомства и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност.